- 串口协议

设备上电1.5S内，工作在等待用户命令模式，串口固定为：波特率-9600，数据位-8，校验位-无，停止位-1。在此模式下，可以通过设置命令设置设备的参数，设置成功后，设备会自动重启。如果1.5S内未收到正确的用户命令则进入正常工作模式。

举例：第一步：系统复位（断电或者控制RST）

第二步：等待500毫秒

第三步：发送配置命令

第四步：设备收到命令，返回相应数据并自动重启。

设备上电后1.5秒内，串口固定设置如下

9600 N 8 1（波特率9600，无校验，8数据位，1停止位）

1.5秒后，串口工作模式为用户上次设置的模式。进入用户模式后，也可以在线配置参数，但有时用户模式比如七位数据就无法配置成功。

1.1：串口配置参数协议

设置参数的命令:

| 功能描述 | 字节长度 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据头 0-1 | 2 | 数据包头固定为：0XEA 0X9B | EA 9B |
| 设备MAC地址 2-7 | 6 | 设置本设备的硬件地址 | E0 98 F4 35 21 34 |
| 设备IP 8-11 | 4 | 设置设备自身IP | c0 a8 01 03(192.168.1.3) |
| 设备端口 12-13 | 2 | 设置设备自身端口 | 27 16 (10006) |
| 目标IP 14-17 | 4 | 设置要连接的主机IP | c0 a8 01 02 (192.168.1.2) |
| 目标端口 18-19 | 2 | 设置要连接的主机通讯端口 | 27 16 (10006) |
| 网关IP 20-23 | 4 | 设置网络中网关IP | c0 a8 01 01(192.168.1.1) |
| 子网掩码 24-27 | 4 | 设置网络中的子网掩码 | ff ff ff 00(255.255.255.0) |
| 工作模式 28 | 1 | 设置设备的工作模式 | 0(UDP) 1(TCP) 2(UDPSERVER) 3(TCPSERVER) 4(ModbusClient-RTU) 5(ModbusServer-RTU) 6(ModbusClient-ASCII) 7(ModbusServer-ASCII) |
| 波特率 29-31 | 3 | 设置设备串口速率 | 01 C2 00（115200） |
| 数据位 32 | 1 | 设置设备串口的数据位 | 0为8位 1为7位 |
| 校验位 33 | 1 | 设置设备串口的校验位 | 0为无校验 1为偶校验 2为积校验 |
| 停止位 34 | 1 | 设置设备串口的停止位 | 0为1位 1为2位 2为1.5位 |
| 延时发送 35 | 1 | 设置串口延时发送时间 | 0—250 单位ms(毫秒) |
| 独立ID 36-38 | 3 | 设置2位独立ID和1位ID类型. 36字节是ID高位37字节是ID低位，38字节是ID类型，具体请参考ID说明部分。 | 00 00 00 |
| DHCP DNS功能选择 39 | 1 | 功能描述： 第0位：是否启用DHCP 第1位：是否获取本机IP 第2位：是否获取子网掩码 第3位：是否获取网关 第4位：是否获取DNS服务器 第5位：是否启用DNS | 值为1是启用，0是关闭 值为1是自动获取，0是用户设置 值为1是自动获取，0是用户设置 值为1是自动获取，0是用户设置 值为1是自动获取，0是用户设置 值为1是启用，0是关闭 |
| 首选DNS服务器 40-43 | 4 | 设置首选DNS服务器 | c0 a8 01 01(192.168.1.1) |
| 备用DNS服务器 44-47 | 4 | 设置备用DNS服务器 | c0 a8 01 01(192.168.1.1) |
| 功能选择 48-49 48，49位都是00任何信息都不更新，设备会自动重启 | 2 | 48字节功能描述： 第0位是否更新MAC地址. 第1位是否更新本机IP 第2位是否更新本机端口 第3位是否更新目标IP 第4位是否更新目标端口 第5位是否更新网关IP 第6位是否更新子网掩码 第7位是否更新协议类型 49字节功能描述： 第0位是否更新波特率 第1位是否更串口数据位，校验位，停止位 第2位是否更新延时时间 第3位是否更新ID设置 第4位是否设置DHCP相关 第5位是否设置DNS相关 第6位 保留 为0 第7位 保留 为0 为1表示更新,0表示不更新. 48 49字节都为零，不进行任何更新，设备自动重启 | If(arr[48]&0x01)更新MAC If(arr[48]&0X02)更新本机IP If(arr[48]&0X04)更新本机端口 If(arr[48]&0X08)更新目标IP If(arr[48]&0X10)更新目标端口 If(arr[48]&0X20)更新网关IP If(arr[48]&0X40)更新子网掩码 If(arr[48]&0X80)更新协议类型 If(arr[49]&0X01)更新波特率 If(arr[49]&0X02)更新串口数据位，校验位，停止位 If(arr[49]&0x04)更新延时时间 If(arr[49]&0x08)更新ID和ID类型 If(arr[49]&0x10)更新DHCP相关 If(arr[49]&0x20)更新DNS相关 |
| 版本信息 50 | 1 | 写版本信息不生效 固定为0 | 0 |
| 命令类型 51 | 1 | 固定为B0 | 0XB0 |
| 通讯数据校验和 52 | 1 | 除了头以外的所有数据校验和 | 从0开始算,第2-51字节的和 |

收到完整的数据包并校验处理正确后会返回五字节数据，并自动重启

例：

PC发送53字节：EA 9B 00 A5 72 23 7E 04 C0 A8 01 02 27 16 C0 A8 01 03 27 16 C0 A8 01 01 FF FF FF 00 01 01 C2 00 00 00 00 32 00 00 00 00 C0 A8 01 01 C0 A8 01 01 BE 37 20 B0 03

设备返回：EA 9B 00 00 45 (收到正确命令，并随后会自动重启）

1.2 串口读取参数协议

读取信息命令固定为44字节: EA 9B 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 B1 BD

设备收到命令后返回配置信息53字节：

下表为返回参数的命令。

| 功能描述 | 字节长度 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据头 0-1 | 2 | 数据包头固定为：0XEA 0X9B | EA 9B |
| 设备MAC地址 2-7 | 6 | 本设备的MAC地址 | E0 98 F4 35 21 34 |
| 设备IP 8-11 | 4 | 设备自身IP | c0 a8 01 03(192.168.1.3) |
| 设备端口 12-13 | 2 | 设备自身端口 | 27 16 (10006) |
| 目标IP 14-17 | 4 | 要连接的主机IP | c0 a8 01 02 (192.168.1.2) |
| 目标端口 18-19 | 2 | 要连接的主机通讯端口 | 27 16 (10006) |
| 网关IP 20-23 | 4 | 网络中网关IP | c0 a8 01 01(192.168.1.1) |
| 子网掩码 24-27 | 4 | 网络中的子网掩码 | ff ff ff 00(255.255.255.0) |
| 工作模式 28 | 1 | 设备的工作模式 | 0(UDP) 1(TCP) 2(UDPSERVER) 3(TCPSERVER) 4(ModbusClient-RTU) 5(ModbusServer-RTU) 6(ModbusClient-ASCII) 7(ModbusServer-ASCII) |
| 波特率 29-31 | 3 | 设备串口速率 | 01 C2 00（115200） |
| 数据位 32 | 1 | 设备串口的数据位 | 0为8位 1为7位 |
| 校验位 33 | 1 | 设备串口的校验位 | 0为无校验 1为偶校验 2为积校验 |
| 停止位 34 | 1 | 设备串口的停止位 | 0为1位 1为2位 2为1.5位 |
| 延时发送 35 | 1 | 串口延时发送时间 | 0—250 单位ms（毫秒） |
| 独立ID 36-38 | 3 | 设置2位独立ID和1位ID类型. 36字节是ID高位37字节是ID低位，38字节是ID类型，具体请参考ID说明部分。 | 00 00 00 |
| DHCP DNS功能选择 39 | 1 | 功能描述： 第0位：是否启用DHCP 第1位：是否获取本机IP 第2位：是否获取子网掩码 第3位：是否获取网关 第4位：是否获取DNS服务器 第5位：是否启用DNS | 值为1是启用，0是关闭 值为1是自动获取，0是用户设置 值为1是自动获取，0是用户设置 值为1是自动获取，0是用户设置 值为1是自动获取，0是用户设置 值为1是启用，0是关闭 |
| 首选DNS服务器40-43 | 4 | 设置首选DNS服务器 | c0 a8 01 01(192.168.1.1) |
| 备用DNS服务器44-47 | 4 | 设置备用DNS服务器 | c0 a8 01 01(192.168.1.1) |
| 保留 48-49 | 1 | 固定为0 | 00 00 |
| 版本信息 50 |  | BCD码 0X42表示版本V4.2 | 0X42 |
| 命令类型 51 |  | 固定为B1 | B1 |
| 通讯数据校验和 52 |  | 除了头以外的所有数据校验和 | 从0开始算,第2-51字节的和 |

1.3 串口设置用户出厂参数协议

- 设置用户出厂设置命令与“串口配置参数协议”格式大概相同，区别在第51字节为E0。

- 例如PC下发53字节数据：

- EA 9B 00 A5 72 23 7E 04 C0 A8 01 02 27 16 C0 A8 01 03 27 16 C0 A8 01 01 FF FF FF 00 01 01 C2 00 00 00 00 32 00 00 00 00 C0 A8 01 03 C0 A8 01 03 BE 37 20 E0 37

- 设备返回5字节数据：

- EA 9B 00 00 E0

- 设置用户出厂参数成功

- 用户出厂参: 是允许用户自己定义一组参数，当做系统默认参数，通过发送命令或者按键操作随时恢复当前参数为默认参数。

- 1.4 串口读取用户出厂参数协议

- 读取用户出厂设置命令与“串口读取参数协议”格式大概相同，区别在第42字节为E1。

- 例如PC下发44字节数据：

- EA 9B 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 E1 ED

- 设备返回53字节数据：

- EA 9B 00 A5 72 23 7E 04 C0 A8 01 02 27 16 C0 A8 01 03 27 16 C0 A8 01 01 FF FF FF 00 01 01 C2 00 00 00 00 32 00 00 00 00 C0 A8 01 03 C0 A8 01 03 00 00 42 E1 65

读取用户出厂参数成功

- 5串口命令恢复用户出厂设置。

- PC发送44字节数据：

- EA 9B 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 27 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 A0 B5

- 设备返回五字节数据：

- EA 9B A0 27 27

- 恢复用户出厂设置成功。

2：网口配置协议

网络配置通过UDP广播包来完成，设备占用了自身的UDP端口1501，来进行软件的设置与信息读取。

- 2.1 搜索在线设备命令

PC下发广播包数据为：

"Read Parameter-12345678901234567890123456789012."

例：	IdUDPServer1-> Send( "255.255.255.255 ",  1501,   "Read Parameter-12345678901234567890123456789012.");

设备收到命令后，返回固定51字节数据UDP数据包格式如下：

下表为返回参数的命令。

| 功能描述 | 字节长度 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据头 0-5 | 6 | 本设备的MAC地址 | E0 98 F4 35 21 34 |
| 设备IP 6-9 | 4 | 设备自身IP | c0 a8 01 03 (192.168.1.3) |
| 设备端口 10-11 | 2 | 设备自身端口 | 27 16 (10006) |
| 目标IP 12-15 | 4 | 要连接的主机IP | c0 a8 01 02 (192.168.1.2) |
| 目标端口 16-17 | 2 | 要连接的主机通讯端口 | 27 16 (10006) |
| 网关IP 18-21 | 4 | 网络中网关IP | c0 a8 01 01 (192.168.1.1) |
| 子网掩码 22-25 | 4 | 网络中的子网掩码 | ff ff ff 01(255.255.255.0) |
| 工作模式 26 | 1 | 设备的工作模式 | 0(UDP) 1(TCP) 2(UDPSERVER) 3(TCPSERVER) 4(ModbusClient-RTU) 5(ModbusServer-RTU) 6(ModbusClient-ASCII) 7(ModbusServer-ASCII) |
| 波特率 27-29 | 3 | 设备串口速率 | 01 C2 00（115200） |
| 数据位 30 | 1 | 设备串口的数据位 | 0为8位 1为7位 |
| 校验位 31 | 1 | 设备串口的校验位 | 0为无校验 1为偶校验 2为积校验 |
| 停止位 32 | 1 | 设备串口的停止位 | 0为1位 1为2位 2为1.5位 |
| 延时发送 33 | 1 | 串口延时发送时间 | 0—250 单位ms（毫秒） |
| 独立ID 34-36 | 3 | 设置2位独立ID和1位ID类型. 34字节是ID高位35字节是ID低位，36字节是ID类型，具体请参考ID说明部分。 | 00 00 00 |
| DHCP DNS功能选择 37 | 1 | 功能描述： 第0位：是否启用DHCP 第1位：是否获取本机IP 第2位：是否获取子网掩码 第3位：是否获取网关 第4位：是否获取DNS服务器 第5位：是否启用DNS | 值为1是启用，0是关闭 值为1是自动获取，0是用户设置 值为1是自动获取，0是用户设置 值为1是自动获取，0是用户设置 值为1是自动获取，0是用户设置 值为1是启用，0是关闭 |
| 首选DNS服务器38-41 | 4 | 设置首选DNS服务器 | c0 a8 01 01(192.168.1.1) |
| 备用DNS服务器42-45 | 4 | 设置备用DNS服务器 | c0 a8 01 01(192.168.1.1) |
| 预留 46-47 | 2 | 预留（暂时固定为00） | 00 00 |
| 版本信息 48 | 1 | BCD码 0X20表示版本V2.0 | 0X20 |
| 命令类型 49 | 1 | B1 | 0XB1 |
| 保留 50 | 1 | 00 | 00 |

- 2.2设置设备参数：

下表为设置设备参数的命令。

| 功能描述 | 字节长度 |  |  | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据头 0-5 | 2 |  |  | 设备的MAC地址 | E0 98 F4 35 21 34 |
| 设备MAC地址 6-11 | 6 |  |  | 设置本设备的新硬件地址 | E0 98 F4 35 21 34 |
| 设备IP 12-15 | 4 |  |  | 设置设备自身IP | c0 a8 01 03 (192.168.1.3) |
| 设备端口 16-17 | 2 |  |  | 设置设备自身端口 | 27 16 (10006) |
| 目标IP 18-21 | 4 |  |  | 设置要连接的主机IP | c0 a8 01 02 (192.168.1.2) |
| 目标端口 22-23 | 2 |  |  | 设置要连接的主机通讯端口 | 27 16 (10006) |
| 网关IP 24-27 | 4 |  |  | 设置网络中网关IP | c0 a8 01 01 (192.168.1.1) |
| 子网掩码 28-31 | 4 |  |  | 设置网络中的子网掩码 | ff ff ff 00(255.255.255.0) |
| 工作模式 32 | 1 |  |  | 设置设备的工作模式 | 0(UDP) 1(TCP) 2(UDPSERVER) 3(TCPSERVER) 4(ModbusClient-RTU) 5(ModbusServer-RTU) 6(ModbusClient-ASCII) 7(ModbusServer-ASCII) |
| 波特率 33-35 | 3 |  |  | 设置设备串口速率 | 01 C2 00（115200） |
| 数据位 36 | 1 |  |  | 设置设备串口的数据位 | 0为8位 1为7位 |
| 校验位 37 | 1 |  |  | 设置设备串口的校验位 | 0为无校验 1为偶校验 2为积校验 |
| 停止位 38 | 1 |  |  | 设置设备串口的停止位 | 0为1位 1为2位 2为1.5位 |
| 延时发送 39 | 1 |  |  | 设置串口延时发送时间 | 0—250 单位ms(毫秒) |
| 独立ID 40-42 | 3 |  |  | 设置2位独立ID和1位ID类型. 40字节是ID高位41字节是ID低位，42字节是ID类型，具体请参考ID说明部分。 |  |
| DHCP DNS功能选择 43 |  | 1 |  | 功能描述： 第0位：是否启用DHCP 第1位：是否获取本机IP 第2位：是否获取子网掩码 第3位：是否获取网关 第4位：是否获取DNS服务器 第5位：是否启用DNS | 值为1是启用，0是关闭 值为1是自动获取，0是用户设置 值为1是自动获取，0是用户设置 值为1是自动获取，0是用户设置 值为1是自动获取，0是用户设置 值为1是启用，0是关闭 |
| 首选DNS服务器44-47 |  | 4 |  | 设置首选DNS服务器 | c0 a8 01 01(192.168.1.1) |
| 备用DNS服务器48-51 |  | 4 |  | 设置备用DNS服务器 | c0 a8 01 01(192.168.1.1) |
| 功能选择 52-53 52，53位都是00任何信息都不更新，设备会自动重启 |  |  | 2 | 52字节功能描述： 第0位是否更新MAC地址. 第1位是否更新本机IP 第2位是否更新本机端口 第3位是否更新目标IP 第4位是否更新目标端口 第5位是否更新网关IP 第6位是否更新子网掩码 第7位是否更新协议类型 53字节功能描述： 第0位是否更新波特率 第1位是否更串口数据位，校验位，停止位 第2位是否更新延时时间 第3位是否更新ID设置 第4位是否设置DHCP相关 第5位是否设置DNS相关 第6位 保留 为0 第7位 保留 为0 为1表示更新,0表示不更新. 52，,53字节都为零，不进行任何更新，设备自动重启 | If(arr[52]&0x01)更新MAC If(arr[52]&0X02)更新本机IP If(arr[52]&0X04)更新本机端口 If(arr[52]&0X08)更新目标IP If(arr[52]&0X10)更新目标端口 If(arr[52]&0X20)更新网关IP If(arr[52]&0X40)更新子网掩码 If(arr[52]&0X80)更新协议类型 If(arr[53]&0X01)更新波特率 If(arr[53]&0X02)更新串口数据位，校验位，停止位 If(arr[53]&0x04)更新延时时间 If(arr[53]&0x08)更新ID和ID类型 If(arr[53]&0x10)更新DHCP相关 If(arr[53]&0x20)更新DNS相关 |
| 版本信息 54 | 1 |  |  | 写版本信息不生效 固定为0 | 00 |
| 命令类型 55 | 1 |  |  | 0XB0 | 0XB0 |
| 预留 56 | 1 |  |  | 预留（固定为00） | 00 |

举例：

PC发送设置命令：

IdUDPServer1->SendBuffer( "255.255.255.255 ",  1501,   AData);

设备返回UDP数据：设备设置成功后会发送已更新后的参数，

返回与读命令结构相同的51字节数据，其中第50字节为0XB0，读命令第50字节为0XB1

3：恢复出用户厂设置。

举例：第一步：给设备上电

第二步：上电1.5秒内按住按键

第三步：LED灯开始闪烁，持续按住按键。

第四步：持续四秒后，LED停止闪烁。成功恢复用户出厂设置。断电重启后正常工作。