长 			：37.2MM

宽			：22.6MM

高			：7MM

排针间距	：2.54MM

LANLED:LED控制脚

当连接到100M网络时,此脚输出低电平,连接到10M网络此脚输出高电平.一般是接有灯网口的LED(一般是绿色)负极,实现提示功能,,如果没有灯的网口此脚悬空.已经串联1K电阻。

TX-:     网口数据发送负

TX+:    网口数据发送正

RX-:     网口数据接收负

RX+:    网口数据接收正

LINKLED: LED控制脚

·网口端有数据收发时此脚输出低电平,无数据时输出高电平.一般是接有灯网口的LED(一般是黄色)负极,实现闪烁效果,如果没有灯的网口此脚悬空.已经串联1K电阻。

+3.3V： 3.3V输入电源正极

确保稳定的供电，不要有瞬间高压脉冲。建议加一个TVS管。100UF电解电容。

GND:   电源负极（电源地）

TXD:    数据发送脚

模块的UART数据发送端，TTL电平，支持3.3V与5V的单片机，建议上拉一个10K欧姆电阻。

RXD：   数据接收脚

模块的UART数据接收端，TTL电平，支持3.3V与5V的单片机，建议上拉一个10K欧姆电阻。

NC：     无连接脚

如果连接485设备，可以用于485接收发送控制脚。

注意：接485芯片扩展成RS485时，NC接485的收发送控制脚外，还需要在设置软件选择“RESET”功能项打勾（用RS232的时候设置软件这个地方不用打勾。），一并设置到模块上。如图：

有些客户之前用的是有人的-T24系列的设置软件，用这个软件也是可以设置-D模块的，需要选择上RS485特殊功能项，如下图：

RESET:    复位脚

10毫秒的低电平，可以复位整个模块，建议复位时间大于20毫秒。已经板载复位电路，此脚可以悬空。如果由用户MCU控制,复位时为低电平,低电平后要设置为输入模式,如果设置为输出高电平,可能导致模块设置参数时重起失败.复位脚与用户MCU之间串联一个330欧姆电阻可以解决这个问题。

具体连接方法可以参照测试PCB文件，提供protel和AD格式。